一、海水中盐的开发和利用

海水中含有多种盐类，以氯化钠最多，约占海水中盐类总量的80%，还含有氯化镁、硫酸钙等。

海水制盐

(1)海水制盐以蒸发法(盐田法)为主，主要原理是太阳照射后，水分蒸发，各种盐分达到饱和浓度时，依次以固体形式析出。

(2)盐田一般分为贮水池、蒸发池、结晶池三部分。

(3)海水制盐要经过风吹、日晒逐渐蒸发浓缩，达到饱和后会析出食盐晶体，分离后所得的母液叫苦卤，可综合利用制得副产品氯化钾、氯化镁等。(卤水中主要含氯化镁、碘化钾、溴化钾。)

食盐资源的利用

(1)化学工业之一的氯碱工业，是以食盐为原料制取NaOH、Cl2、H2，再进一步生产其他化工产品。

(2)电解饱和食盐水实验装置

(3)阳极反应式 2Cl－－2e－===Cl2↑，

阴极反应式__2H＋＋2e－===H2↑。

(4)电解饱和食盐水的总反应式是2NaCl＋2H2O=====2NaOH＋H2↑＋Cl2↑。

二、海水提溴

从海水中提取的溴约占世界溴年产量的1/3，常用的方法叫吹出法。

氯化

(1)用氯气置换溴离子的反应式为__Cl2＋2Br－===Br2＋2Cl－。

(2)氯气置换溴离子之前，要使海水酸化，使pH＝3.5。

吹出

当Br－被氧化成 Br2后，用空气将其吹出，也可用水蒸气与溴一起蒸出。

吸收

用二氧化硫做还原剂回收溴，再用氯气将其氧化得到溴产品的反应方程式为Br2＋SO2＋2H2O===2HBr＋H2SO4，Cl2＋2Br－===2Cl－＋Br2。

三、海水提镁

海水中镁的总储量约为2.1×1015t，目前世界生产的镁60%来自海水。

工业生产中提取镁的主要方法和主要反应方程式：

(1)加入石灰乳：Mg2＋＋Ca(OH)2===Mg(OH)2↓＋Ca2＋

(2)加盐酸：Mg(OH)2＋2H＋===Mg2＋＋2H2O

(3)电解：MgCl2=====Mg＋Cl2↑

四、从海水中提取重水

氢的同位素符号和名称是：H氕、H氘、H氚。

氘的原子核内有一个质子和一个中子，所以叫重氢，化学符号是D。重水可作原子反应堆的中子减速剂和传热介质(重水堆)。

热核聚变指的是两个氘核在高温高压下融合成氦核，同时放出大量能量的过程。

海水中含重水约2.0×1014 t。