www.ks5u.com

课题2　人工固氮技术——合成氨

1．理解如何应用化学反应速率和化学平衡原理，选择合成氨的适宜条件。

2．了解合成氨生产的一般流程和反应原理、反应条件等。

3．通过合成氨的学习，体现化工生产的过程，体现实验室研究与实际生产之间转化过程。

氮的固定指的是将游离态氮转变为化合态氮的方法。

一、合成氨的反应原理

如下图为合成氨的实验装置

加热试管中的铁丝绒至红热后注入氢气和氮气的混合气体，可以看到湿润的pH试纸变蓝色。

用氢气和氮气合成氨的化学反应方程式是N2＋3H22NH3，属放热反应。

工业上，采用以铁为主的催化剂，在400～500 ℃和10～30 MPa的条件下合成氨。

工业合成氨的反应特点是什么？

提示：(1)体积减小的反应；(2)放热反应；(3)反应条件为高温、高压、催化剂。

二、合成氨的基本生产过程

制备合成氨的原料气

(1)制取N2：物理方法为将空气液化，蒸发分离出氧气。

化学方法为碳在空气中燃烧，O2充分反应后除去CO2制取氮气。

(2)制取H2：

①用水蒸气通过赤热的煤层，使水蒸气与碳反应制得。主要反应为 C＋H2O===CO＋H2。

②也可用石油、天然气、焦炉气、炼厂气中的碳氢化合物与水蒸气在催化剂作用下制备。主要反应为CH4＋H2O===3H2＋CO，CH4＋2H2O===4H2＋CO2。

原料气净化处理

(1)原料气净化的原因是有些杂质可使催化剂“中毒”。

(2)用稀氨水吸收H2S杂质：NH3·H2O＋H2S===NH4HS＋H2O。

(3)使CO变成CO2：CO＋H2O===CO2＋H2。

(4)除去CO2(用K2CO3溶液吸收)：K2CO3＋CO2＋H2O===2KHCO3。

将原料气合成氨与分离

从合成塔出来的混合气体，氨气占总体积的15%，要把混合气体通过冷凝器、分离器，再导入液氨贮罐。

三、合成氨工业的发展

原料及原料气的净化

原料气之一的氮气来自空气，目前氢气主要通过不同的固态(煤和焦炭)、液态(石油中提炼的石脑油、重油)、气态(天然气、焦炉气)可燃物为原料制取。

催化剂的改进

多年来一直用磁铁矿作催化剂，目前有采用钌为基础活性物质的新型催化剂。

环境保护

(1)废渣：可用作原料。

(2)废气：主要是 H2S和 CO2 等有害气体，对H2S的处理，可用直接氧化法(选择性催化氧化)、循环法(用溶剂吸收浓缩)，CO2可用来生产尿素和碳铵等。

(3)废液：主要是含氰化物和含氨的污水，处理含氰化物污水主要有生化、加压水解、氧化分解、化学沉淀、反吹回炉等

方法。处理含氨废水可用蒸馏的方法回收，也可用离子交换法治理。

合成氨所需的原料是(　　 )

①水　②空气　③焦炭　④铁触媒

A．①②　　　　　　　　	B．②③

C．①②③ 	D．全部

解析：选C。铁触媒是合成氨的催化剂，不属于原料。

合成氨工业中控制的反应条件应(　　 )

A．温度越高越好

B．压强越大越好

C．混合气体中氢气含量越高越好

D．所选的催化剂活性越大越好

解析：选D。工业合成氨的热化学方程式：N2(g)＋3H2(g)2NH3(g)　ΔH＝－92.4 kJ·mol－1，似乎压强越大就越有利于平衡向合成氨的方向移动，温度越高达到平衡的时间就越短，易错选A或B。实际上在合成氨的工业生产中，压强不能太大，否则能耗太高，并且对设备的要求高。而根据化学平衡移动原理，此反应温度越低越有利于平衡向正方向移动，但温度太低，则催化剂的催化活性不能很好地发挥，反应速率太慢；为解决上述矛盾，一般选择使催化剂活性最大时的温度。

为了进一步提高合成氨的生产效率，科研中具有开发价值的是(　　 )

A．研制高温下活性较大的催化剂

B．寻求NH3的新来源

C．研制低温下活性较大的催化剂

D．研制耐高温高压的新型材料建造合成塔

解析：选C。合成氨的反应是放热反应，降低温度有利于提高合成氨的生产效率。

要点　合成氨工业生产及适宜条件的选择

运用化学反应速率和化学平衡原理的有关知识，同时考虑合成氨生产中的动力、材料、设备等因素如何选择合成氨的适宜生产条件？

提示：(1)增加N2的比例。

(2)一般采用的压强在10～30 MPa之间。

(3)以500 ℃左右为宜。而且在此温度下催化剂活性最大。

(4)铁触媒为催化剂。

反应原理

N2(g)＋3H2(g)2NH3(g)　(放热反应)

基本生产过程

(1)造气

①N2：来源于空气。

②H2：C＋H2O=====CO＋H2，

CH4＋H2O=====CO＋3H2。

(2)净化

①除去H2S：NH3·H2O＋H2S===NH4HS＋H2O。

②除去CO：CO＋H2O=====H2＋CO2。

③除去CO2：K2CO3＋CO2＋H2O===2KHCO3。

(3)合成：使原料气进行化学反应合成氨。及时分离出氨气，剩余气体再送回合成塔，循环利用。

(4)“三废”处理

①废渣：主要是煤渣和炭黑，可用作肥料的原料和建筑材料。

②废气：主要是H2S和CO2等有害气体。H2S可用直接氧化法、循环法等回收技术处理，CO2可作为生成尿素和碳铵的原料。

③废液：主要是含氰化物和含氨的污水。

处理氰化物主要有生化、化学沉淀、反吹回炉等方法。处理含氨的废水可用蒸馏回收和离子交换等方法。

适宜条件的选择

要考虑实际生产中的动力、材料、设备等因素，以取得最佳经济效益。

(1)压强

增大压强

⇒⇒10 MPa～30 MPa

(2)温度

升高温度

⇒⇒400 ℃～500 ℃

(3)催化剂

使用催化剂可加快化学反应速率，但不影响化学平衡⇒采用以铁为主的催化剂。

(4)循环操作

合成氨转化率较低，要采用循环操作。混合气体通过冷凝器，使氨液化，将氨分离出来，并将没有完全反应的N2和H2经过循环压缩机，再送入合成塔，使其被充分利用。

(1)合成氨原料中的氮气来源广泛，扩大氢气原料的来源以降低成本。

(2)反应过程中的工艺条件常决定于催化剂的性能。研究高效的新型催化剂，以改变反应条件。

利用天然气合成氨的工艺流程如图所示：

依据上述流程，完成下列填空：

(1)天然气脱硫时的化学方程式是__________________________________。

(2)n mol CH4经一次转化后产生CO 0.9n mol，产生H2________mol(用含n的代数式表示)。

(3)二次转化的主要原因一是______________________，二是____________________。

(4)K2CO3(aq)和CO2反应在加压条件下进行，加压的理论依据是____________。

a．相似相溶原理

b．勒夏特列原理

c．酸碱中和原理

(5)由KHCO3分解得到的CO2可以用于_________________________________。

(6)整个流程有三处循环，一是Fe(OH)3循环，二是K2CO3(aq)循环，请在上述流程图中指出第三处循环(循环方向、循环物质)______________。

解析：根据框图写反应的化学方程式时，一定要看清框图中的反应物和生成物是什么、反应的条件如何等重要信息。计算时也必须根据反应的化学方程式进行。循环物质肯定是反应不完全时的剩余物，只有可逆反应才不能完全进行。

(1)脱硫过程是H2S跟Fe(OH)3反应，生成Fe2S3、H2O，已知反应物、生成物，不难写出化学方程式。

(2)CH4一次转化的方程式为：

CH4＋H2O=====CO＋3H2

由产生0.9n mol CO知产生3×0.9n mol H2。

(4)反应方程式为K2CO3(aq)＋CO2(g)＋H2O(l)2KHCO3(aq)，加压可促进上式右移，故运用的是勒夏特列原理。

(5)CO2的用途较多，如制汽水、可乐、干冰等。

(6)N2、H2合成氨后，未转化的N2、H2可循环利用。

答案：(1)3H2S＋2Fe(OH)3===Fe2S3＋6H2O

(2)2.7n

(3)使CH4充分转化为CO和H2

提供合成氨所用的N2

(4)b

(5)制汽水、做干冰、生产纯碱等

(6)――→　N2、H2

题型　 合成氨工艺流程

某合成氨工厂工艺流程如图，试回答相关问题。

(1)不同的原料生产氢气其经济指标如表：

|  | 天然气 | 石脑油 | 重油 | 煤焦油 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资/亿元 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | / |
| 能源/GJ·t－1(NH3) | 28～30 | 35.5 | 41.8 | 54.4 |
| 成本/元·t－1(NH3) | 257 | 390～447 | 220～280 | 500 |

从上表数据及自然资源来看最具发展前景的是________。

A．天然气　　　　　　	B．石脑油

C．重油 	D．煤焦油

(2)脱硫工艺一般是通过金属氧化物来实现的，通过三步反应最后再生成金属氧化物，并得到单质硫。

①RxOy＋zH2S＋(y－z)H2===RxSz＋yH2O

②RxSz＋(＋z)O2===RxOy＋zSO2

③__________________________________。

(3)气体的精制

经净化的气体仍有少量的CO有害气体。常用的除去CO的方法有铜洗法和甲烷化法。

铜洗法的原理：CO(g)＋CH3COOCu(NH3)2(aq)＋NH3(l)CH3COO[Cu(NH3)3CO](aq)　ΔH＜0；反应在铜洗塔中进行， 吸收后的铜液送到再生器中，在再生器中解吸CO，适宜条件是______________，解吸后铜液循环使用。

甲烷化法则是把CO、CO2转化为对氨合成无害的CH4，主要反应是CO(g)＋3H2(g)CH4(g)＋H2O(g)　ΔH＜0，甲烷化法的适宜条件是：____________________。

【思路点拨】　解答此题注意以下两点：

(1)发展前景一方面从成本比较，另一方面还要比较能源消耗，综合两者天然气更具前景。

(2)补充方程式的关键是理解题意，最后生成金属氧化物和硫单质。

【解析】　本题考查了平衡原理在工业生产中的应用。反应②中生成SO2，要将SO2转化成硫单质。金属硫化物中硫显－2价，SO2中硫显＋4价，通过两者归中反应可制得硫。(3)将CO解吸出来，要使平衡向逆反应方向移动，因此需要的条件是减压和加热；甲烷化平衡需正向移动，即条件为高压和适当温度。

【答案】　(1)A

(2)RxSz＋SO2===RxOy＋(z＋)S

(3)减压和加热　高压和适当温度

下列关于催化剂的说法，正确的是(　　)

A．催化剂能使不起反应的物质发生反应

B．在化学反应前后催化剂化学性质和质量都不改变

C．催化剂能改变化学反应速率和相应物质的转化率

D．在化学反应过程中，催化剂质量和化学性质都改变

解析：选B。催化剂的种类有多种，根据不同的目的和不同的化学反应而采用不同的催化剂，催化剂在反应前后的化学性质和质量均不发生变化。并不是所有的不反应的物质加入催化剂均能反应，还要根据物质本身的性质。

对于可逆反应N2(g)＋3H2(g)2NH3(g)　ΔH＜0，下列说法正确的是(　　)

A．达到平衡时反应物和生成物浓度一定相等

B．恒温恒压时达到平衡后加入氨气，重新达到平衡时，氨气的浓度比原平衡时减小

C．达到平衡时，升高温度加快了吸热反应的速率，降低了放热反应的速率，所以反应向逆反应的方向移动

D．加入催化剂可以缩短到达平衡的时间，这是因为加快了正反应的速率，而减慢了逆反应的速率

解析：选B。对于可逆反应，达到平衡时反应物和生成物的浓度为一定值，但不一定相等，A错；升高温度可以同时加快正逆反应速率，对于吸热反应，正反应速率比逆反应速率增大的要快，所以反应向正反应方向移动，C错；加入催化剂可以同等程度的改变正逆反应速率，D错。

下列有关合成氨工业的叙述，可用勒夏特列原理来解释的是(　　)

A．使用铁触媒，使N2和H2混合气体有利于合成氨

B．高压比常压条件更有利于合成氨的反应

C．500 ℃左右比室温更有利于合成氨的反应

D．合成氨时采用循环操作，可提高原料的利用率

解析：选B。A项使用催化剂对平衡无影响；C项500 ℃时催化剂活性最好；D项采用循环操作提高原料利用率与平衡移动无关。

化工生产中，为加快反应速率应优先考虑的措施是(　　)

A．选用适宜的催化剂　	B．采用高压

C．采用高温 	D．增大反应物浓度

解析：选A。化工生产中应首先考虑的是生产成本，因此应先考虑使用催化剂，提高反应速率。

在以煤为主要原料的合成氨工业中，原料气氢气常用下述方法获得：

①C＋H2O(g)=====CO＋H2；

②CO＋H2O(g)=====CO2＋H2；

(1)已知CO(g)＋1/2O2(g)===CO2(g)　ΔH＝－283.0 kJ/mol；

H2(g)＋1/2 O2(g)===H2O(g)　ΔH＝－285.8 kJ/mol；写出上述CO与H2O(g)反应的热化学方程式：________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)从反应混合物中分离出H2的方法通常是以碱液洗气，根据该工业生产的实际分析，最好选用下列哪种溶液作为

吸收剂？______，理由是_______________________________________。

A．氢氧化钠溶液

B．氨水

C．石灰水或石灰乳

解析：(1)由已知条件，根据盖斯定律很容易写出CO与H2O(g)反应的热化学方程式。

(2)混合气体中存在CO2，可用碱液除去，考虑到工业生产的实际情况，可选用氨水，因为生成的碳铵可作农作物肥料。

答案：(1)CO(g)＋H2O(g)===CO2(g)＋H2(g)　ΔH＝＋2.8 kJ/mol

(2)B　该厂有丰富的氨水资源且吸收后形成碳铵，是一种化肥，可取得较好的综合效益

[经典案例]　实验室模拟合成氨和氨催化氧化的流程如下：

已知实验室可用饱和亚硝酸钠(NaNO2)溶液与饱和氯化铵溶液经加热后反应制取氮气。

(1)从上图中选择制取气体的合适装置：氮气__________、氢气____________。

(2)氮气和氢气通过甲装置，甲装置的作用除了将气体混合外，还有______________、__________________。

(3)氨合成器出来经冷却的气体连续通入乙装置的水中吸收氨，______(填“会”或“不会”)发生倒吸；原因是__________________________________。

(4)用乙装置吸收一段时间氨后，再通入空气，同时将加热的铂丝插入乙装置的锥形瓶内，能使铂丝保持红热的原因是____________________________________，

锥形瓶中还可观察到的现象是______________________________。

(5)写出乙装置中氨氧化的化学方程式：_________________________________。

(6)反应结束后锥形瓶内的溶液中含有H＋、OH－、______、______。

【解析】　本题是考查氨的合成和氨催化氧化的实验题。制取氮气用氯化铵溶液和亚硝酸钠溶液加热反应生成，故选a装置，制取氢气用锌与稀硫酸反应，不用加热，选b装置。甲装置的作用是混合氮气、氢气，干燥气体，控制氮气和氢气的流速。从氨合成器中出来的气体主要是氮气和氢气，通入水中吸收氨气，因为氮气、氢气难溶于水，不会倒吸。氨的催化氧化是一个放热反应，铂丝保持红热，锥形瓶中发生下列反应：4NH3＋5O24NO＋6H2O，2NO＋O2===2NO2有红棕色气体产生，3NO2＋H2O===2HNO3＋NO，HNO3＋NH3===NH4NO3。

【答案】　(1)a　b

(2)干燥气体　控制氢气和氮气的流速

(3)不会　因为混合气体中含有大量难溶于水的氮、氢两种气体

(4)氨的氧化反应是一个放热反应　有红棕色气体产生

(5)4NH3＋5O24NO＋6H2O

(6)NH　NO